Sistema de Irrigação Inteligente

Integração com API OpenWeatherMap

Previsão de Chuva e Lógica de Decisão de Irrigação

# 1. O que foi desenvolvido e por quê

Para essa parte do projeto, fiquei responsável por criar o script que consulta a previsão do tempo e decide se o sistema de irrigação deve ou não ser acionado no dia. A ideia é simples: se já vai chover o suficiente, não faz sentido desperdiçar água irrigando.

Escolhi usar a API OpenWeatherMap porque ela tem um plano gratuito, documentação em português e retorna os dados de chuva de forma clara. Com ela consigo pegar a previsão das próximas 24 horas e somar o volume total de chuva esperado antes de tomar qualquer decisão.

O script foi escrito em Python, com comentários em cada função para facilitar a leitura, e com tratamento de erros para que o sistema não quebre caso a internet caia ou a chave de API esteja errada.

# 2. A API que usei — OpenWeatherMap

A OpenWeatherMap oferece vários endpoints. O que usei foi o de previsão de 5 dias com intervalos de 3 horas, porque ele é o que está disponível no plano gratuito e já é mais do que suficiente para o nosso caso. Abaixo estão as informações principais da API:

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Serviço | OpenWeatherMap — Forecast 5 days / 3-hour step |
| Endpoint | https://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast |
| Autenticação | Chave de API via parâmetro appid |
| Formato de resposta | JSON |
| Plano gratuito | Sim (60 chamadas/minuto, dados a cada 3 horas) |

Para fazer a requisição, passei alguns parâmetros obrigatórios. A tabela abaixo mostra o que cada um faz:

| Parâmetro | Por que usei | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| q | Informa a cidade e o país que quero consultar | Recife,BR |
| appid | É a chave de autenticação — sem ela a API recusa a requisição | abc123... |
| units | Coloquei metric para receber a temperatura em Celsius | metric |
| lang | Para as descrições do clima virem em português | pt_br |
| cnt | Limitei a 8 intervalos, que cobrem exatamente 24 horas | 8 |

# 3. Como os dados chegam e o que eu extraio

A API retorna um JSON com uma lista chamada list. Cada item dessa lista representa um intervalo de 3 horas e tem vários campos — temperatura, vento, pressão, nuvens, entre outros. Mas para o sistema de irrigação, só precisei de alguns:

| Campo extraído | De onde vem no JSON | Para que serve |
| --- | --- | --- |
| horario | dt (timestamp UNIX) | Saber o momento exato daquele intervalo |
| descricao | weather[0].description | Mostrar no relatório o que está previsto |
| chuva_3h_mm | rain.3h | Volume de chuva daquele período — é o mais importante |
| humidade_pct | main.humidity | Informação complementar sobre o estado do ar |
| temp_c | main.temp | Temperatura, útil para contexto no relatório |

Uma coisa importante que aprendi na prática: o campo rain só aparece no JSON quando há chuva prevista. Se não vai chover, a API simplesmente omite esse campo. Por isso usei .get('rain', {}).get('3h', 0.0) para evitar que o código quebre — se o campo não existir, o valor assume zero milímetros automaticamente.

# 4. Como funciona a lógica de decisão

## 4.1 A regra que criei

A lógica é direta: somo o volume de chuva de todos os 8 intervalos e comparo com um valor mínimo que chamei de LIMIAR_CHUVA_MM. Se a chuva prevista for maior ou igual a esse valor, o sistema cancela a irrigação. Se for menor, recomenda irrigar.

chuva_acumulada = soma de chuva_3h_mm de todos os intervalos

SE chuva_acumulada >= LIMIAR_CHUVA_MM:

cancelar irrigação  (vai chover o suficiente)

SENÃO:

recomendar irrigação (solo vai precisar de água)

## 4.2 Por que escolhi 10 mm como limiar

Pesquisei sobre volumes de chuva durante o desenvolvimento e montei essa tabela para embasar a escolha do valor padrão:

| Volume (mm) | Tipo de chuva | O que acontece com o solo |
| --- | --- | --- |
| < 5 mm | Garoa ou chuva muito fraca | Fica só na superfície e evapora rápido |
| 5 – 10 mm | Chuva fraca a moderada | Umedece as camadas mais rasas do solo |
| >= 10 mm | Chuva significativa | Penetra em profundidade — solo fica bem hidratado |
| > 25 mm | Chuva forte ou temporal | Solo satura e pode haver risco de erosão |

Com base nisso, 10 mm pareceu o valor mais equilibrado para uso geral. Mas deixei como uma constante configurável (LIMIAR_CHUVA_MM) justamente para facilitar ajustes dependendo do tipo de cultura: hortaliças podem usar 5 mm, gramados ornamentais podem usar 15 mm.

# 5. Como o script se conecta ao restante do sistema

Quando o script termina, ele retorna um código de saída para o sistema operacional. Usei esse recurso porque é a forma mais simples de integrar o Python com qualquer controlador externo sem precisar ler texto na saída:

- exit(0) — significa que a irrigação foi recomendada. O controlador pode acionar as válvulas.

- exit(1) — significa que a irrigação foi cancelada. O controlador mantém tudo fechado.

Isso funciona tanto com shell scripts simples quanto com plataformas como Node-RED, Home Assistant ou até um Arduino controlado via Python serial. O fluxo completo de integração ficou assim:

| Etapa | Componente | O que acontece |
| --- | --- | --- |
| 1 | Agendador (cron) | Executa o script automaticamente às 06:00 e às 18:00 |
| 2 | weather_irrigation.py | Consulta a API e extrai os dados de chuva |
| 3 | decidir_irrigacao() | Aplica a lógica do limiar e define a decisão |
| 4 | Controlador | Lê o código de saída e aciona ou bloqueia as válvulas |
| 5 | Válvulas / Bomba | Executa ou cancela o ciclo de irrigação |

# 6. Tratamento de erros que implementei

Um dos requisitos da nossa parte era tratar os erros corretamente. Cobri as situações mais comuns que podem acontecer em produção:

| Situação | O que o script faz |
| --- | --- |
| Sem conexão com a internet | Exibe uma mensagem clara e encerra com sys.exit |
| Requisição demorar mais de 10 segundos | Encerra com mensagem de timeout |
| Chave de API inválida (erro 401) | Avisa que a chave está errada ou não autorizada |
| Cidade digitada errada (erro 404) | Informa que a cidade não foi encontrada |
| Campo rain ausente no JSON | Assume 0 mm — comportamento seguro, não quebra o código |

O último caso foi o que mais me surpreendeu durante os testes: a API simplesmente não inclui o campo rain quando não há chuva prevista, ao invés de mandar zero. Sem o tratamento com .get(), o código teria dado KeyError em dias ensolarados.

# 7. Como rodar o projeto

## 7.1 O que precisa estar instalado

- Python 3.10 ou superior

- requests — para fazer as chamadas HTTP à API

- python-dotenv — para carregar as configurações do arquivo .env

- Uma conta gratuita no OpenWeatherMap para obter a chave de API

## 7.2 Configuração do arquivo .env

Criei um arquivo .env separado para guardar as configurações sensíveis fora do código. Ele deve ficar na mesma pasta do script:

OPENWEATHER_API_KEY=sua_chave_aqui

CIDADE=Recife

PAIS=BR

## 7.3 Executando

python weather_irrigation.py

# 8. Exemplo de saída no terminal

Abaixo está um exemplo real de como o relatório aparece no terminal após a execução:

=======================================================

PREVISÃO DE IRRIGAÇÃO — RECIFE

Gerado em: 18/04/2026 06:00

=======================================================

Horário           Clima                  Chuva   Umid.

-------------------------------------------------------

18/04 06:00       chuva fraca            2.1mm    85%

18/04 09:00       nublado                0.0mm    78%

18/04 12:00       chuva moderada         5.3mm    90%

18/04 15:00       chuva fraca            3.2mm    88%

Total acumulado previsto: 12.4 mm

DECISÃO DE IRRIGAÇÃO: CANCELADA

Chuva de 12.4mm supera o limiar de 10.0mm.

Economia estimada: 12.4 L/m²

=======================================================

Nesse exemplo, como a chuva prevista (12,4 mm) ultrapassou o limiar de 10 mm, o script retornou exit(1) e a irrigação foi cancelada. O sistema economizaria 12,4 litros de água por metro quadrado naquele dia.